Vježba 1. ODREĐIVANJE KISIKA OTOPLJENOG U VODI

Postoji više metoda određivanja kisika otopljenog u vodi. Jedna od njih je modificirana Winkler-ova metoda. To je indirektna metoda, jer se ne određuje direktno količinu kisika u vodi, već količina joda oslobođenog u reakcijama:

MnSO4 + KOH  Mn(OH)2 + K2SO4

4Mn(OH)2 + O2 +2H2O  4Mn(OH)3

2Mn(OH)3 + 2KI + 3H2SO4  2MnSO4 + 6H2O + K2SO4 + I2 / x2

.                                                                                                                                          .

4Mn(OH)3 + 4KI + 6H2SO4  4MnSO4 + 12H2O + 2K2SO4 + 2I2

4Mn(OH)2 + O2 +2H2O  4Mn(OH)3

+                                                                                                                                          .

4Mn(OH)2 + O2+ 4KI + 6H2SO4 4MnSO4 + 10H2O + 2K2SO4 + 2I2

Količina joda oslobođena u ovim kemijskim reakcijama jednaka je količini otopljenog kisika u vodi. Jod se vrlo jednostavno određuje titracijom s natrijevim tiosulfatom uz škrob kao indikator:

I2 + 2Na2S2O3 + škrob  Na2S4O6 + 2NaI

n (I2) : n (Na2S2O3) = 1:2

n (O2) =  ½ n (I2) = ¼ n (Na2S2O3)

Škrob u kombinaciji s jodom oboji otopinu u plavu boju. Titracija je završena kada dođe do obezbojenja, odn. kada sav jod reagira i prijeđe u natrijev jodid. Nakon titracije količina kisika se izračuna prema slijedećoj formuli:

O2 [mg/l] = ¼ utrošak Na2S2O3 [ml] x koncentracija Na2S2O3 [mol/l] x  M (O2) [g/mol] x 1000

količina uzorka [ml]

Pribor: 				Kemikalije:

- Winkler-ova boca			- MnSO4

- tikvica za titriranje			- KOH

- bireta					- KI

- menzura				- H2SO4

- čaša					- škrob

- krpa					- Na2S2O3

Postupak:

-uzmite uzorak Winkler-ovom bocom.

- bocu začepite i pri tome pazite da u njoj nema zaostalih mjehurića.

- zatim se dodajte:	- 1 ml MnSO4

- 1 ml KOH + KI.

- u boci se nakon dodavanja ovih kemikalija pojavljuje pahuljasti talog.

- da bi se taj talog otopio dodajte 1 ml H2SO4 začepite bocu i snažno mućkate dok se talog ne otopi.

- 200 ml ove otopine odmjerite menzurom i stavite u tikvicu. Otopini dodajte nekoliko kapi škroba. Pojavljuje se plavo obojenje.

- napunite biretu Na2S2O3 i njime titrirajte otopinu do obezbojenja.

- izračunajte količinu kisika prema formuli.

- izračunajte zasićenje prema podacima iz tablice.

- podatke upišite u slijedeću tablicu:

Tablica 1. Rezultati mjerenja kisika u vodi.

| Uzorak | Količina O2 (mg/l) | Temperatura vode (°C) | Zasićenje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovodna voda – svježe natočena |  |  |  |
| Vodovodna voda sobne temperature |  |  |  |
| Vodovodna voda – iz hladnjaka |  |  |  |
| Slana vodovodna voda (≈ 38 ‰) |  |  |  |
| Vodovodna voda s vodenom biljkom |  |  |  |

Pitanja:

1) Jeste li ste zapazili razlike u količini kisika i zasićenju između testiranih uzoraka?

2) Ako razlike postoje, objasnite njihov uzrok?

3) Što bi se dogodilo kada bi u vodi živjele neke životinje?

4) Jezero Tanganyka u Africi je otprilike 1400 m duboko. To je oligotrofno jezero s anaerobnim hipolimnijem. Kako je to moguće?