METABOLIČKI PLINOVI: UGLJIKOV DIOKSID

Vježba 2a: SLOBODNI CO2 U VODI

Kako je već napomenuto ugljikov dioksid u vodi daje kiselu reakciju, te ga je najlakše detektirati titracijom s nekom lužinom. Reakcija se odvija prema slijedećoj formuli:

NaOH + H2CO3  NaHCO3 + H2O

↨

CO2 + H2O

Pribor: 				Kemikalije:

- tikvica za titriranje			- NaOH 0,05 M

- bireta					- fenolftalein

- menzura

- čaša

- krpa

Postupak:

- uzmite uzorak čašom.

- 100 ml uzorka stavite u tikvicu za titriranje.

- zatim dodajte nekoliko kapi fenolftaleina.

- ako uzorak odmah pocrveni, znači da nema slobodne ugljične kiseline, te ga nije potrebno titrirati.

- ako uzorak nije promijenio boju, titrirajte ga s 0,05 M NaOH do pojave ružičaste boje.

- izračunajte količinu prema CO2 formuli:

CO2 [mg/l] = utrošak NaOH [ml] x koncentracija NaOH [mol/l] x M (CO2) [g/mol] x 1000

količina uzorka [ml]

- podatke upišite u tablicu 2.

Vježba 2b: VEZANI CO2 U VODI ILI ALKALINITET

Alkalinitet vode jednak je količini otopljenog bikarbonata u vodi. Budući da bikarbonati i karbonati vadi daju lužnatu reakciju, najlakše ih je utvrditi titriranjem s standardnom otopinom kiseline (u ovom slučaju HCl). Reakcije koje se pri tome zbivaju prikazane su formulama:

2HCl + Ca(HCO3)2 CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

↨

CaCO3 + CO2 + H2O

n (CaCO3) : n (HCl) = 1:2

Pribor: 				Kemikalije:

- tikvica za titriranje			- HCl 0,1 M

- bireta					- metilorange

- menzura

- čaša

- krpa

Postupak:

- uzmite uzorak čašom.

- 100 ml uzorka stavite u tikvicu za titriranje.

- zatim dodajte nekoliko kapi metiloranga.

- uzorak će poprimiti žutu boju.

- titrirajte uzorak s 0,1 M HCl do pojave smeđe-ružičaste boje.

- izračunajte količinu vezanog CO2 u obliku CaCO3 prema formuli:

CaCO3 [mg/l] = ½ utrošak HCl [ml] x koncentracija HCl [mol/l] x  M (CaCO3) [g/mol] x 1000

količina uzorka [ml]

- podatke upišite u tablicu 2.

Vježba 2c: TVRDOĆA VODE

Postoji više metoda određivanja tvrdoće vode. Najčešća metoda za determinaciju ukupne tvrdoće je titracijom s EDTA (etilen-diamin-tetra-octena kiselina). EDTA veće katione kalcija i magnezija. Tvrdoća se također može izračunati i iz alkaliniteta prema slijedećoj formuli:

d0H =  Alkalinitet (CaCO3 mg/l)

17,9

- izračunajte tvrdoću uzoraka iz alkaliniteta i upišite ih u tablicu 2.

Tablica 2. Rezultati mjerenja ugljikovog dioksida u vodi.

| Uzorak | Utrošak HCl (ml) | Količina CaCO3 (mg/l) | Tvrdoća vode (0dH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Demineralizirana voda |  |  |  |
| Vodovodna voda |  |  |  |
| Mineralna voda |  |  |  |

Pitanja:

- Jeste li zapazili razlike u količini slobodnog CO2, alkaliniteta i tvrdoće vode između testiranih uzoraka?

- Objasnite njihov uzrok.

- Tvrde vode imaju veće količine iona kalcija i magnezija, nego li meke vode. U kojim tipovima jezera možete očekivati veće koncentracije otopljenog anorganskog ugljika (CO2, H2CO3, HCO3-, CO32-) i zašto?

- Kolika je tvrdoća mineralnih voda (primjerice “Jamnica” ili “Radenska”, uzmite etiketu i provjerite)?