The changes in the lower Drava River water level, discharge and suspended sediment regime

Članak se bavi promjenama vodostaja, protoka i količine suspendiranog materijala u donjem toku rijeke Drave (od slovensko-hrvatske granice do ušća Drave u Dunav). Promatrano je razdoblje od 1875. do 2006. godine s fokusom na razdoblje od sredine 1970-ih do sredine 2000-ih godina. Korišteni su podaci s hidroloških postaja Varaždin, Botovo, Terezino Polje, Donji Miholjac i Osijek. Glavni cilj rada bio je utvrditi posljedice izgradnje HE Varaždin (1975.) HE Čakovec (1982.) i HE Dubrava (1989.), ali i varijabilnosti klime na vodostaj, protok i količinu suspendiranog materijala u toku Drave nizvodno od spomenutih hidroelektrana. Metode korištene u istraživanju su RAPS metoda (rescaled adjusted partial sums), statistički testovi (t-test) te analiza regresije i korelacije.

Istraživanjem je utvrđen trend smanjenja minimalnih, srednjih i maksimalnih godišnjih vodostaja na svim promatranim stanicama, što autori povezuju s produbljivanjem korita rijeke. Pošto se trend bilježi od kraja 19. stoljeća, smatra se da produbljivanje korita nije izravna posljedica izgradnje hidroelektrana, no zasigurno je njihova gradnja ubrzala taj proces. Također, utvrđeno je smanjenje količine suspendiranog materijala na mjernim postajama Varaždin, Botovo i Donji Miholjac, sa značajnim padovima u količini sedimenta nakon izgradnje svake od 3 hidroelektrane. Količina sedimenta na kraju promatranog razdoblja (2005./2006.) iznosi svega oko 20% ukupne količine zabilježene 1960-ih godina na svim mjernim stanicama. Na mjernim stanicama Botovo i Donji Miholjac zabilježen je negativni trend vrijednosti srednjih godišnjih protoka nakon 1981. i 1971., dok u prijašnjem razdoblju (od 1926. do 1981./1971.) nije zabilježen značajni pozitivni ni negativni trend. Godišnja evaporacija iz akumulacijskih jezera, kao i gubici vode iz odvodnih kanala su zanemarivi. Autori također ukazuju na trend povećanja srednje godišnje temperature zraka na mjernoj stanici Varaždin nakon 1988. godine, kao i na smanjenje zabilježene ukupne godišnje količine padalina. U Donjem Miholjcu također je zabilježen porast srednje godišnje temperature vode od 1988. do 2005. godine.

Autori zaključuju da promjene u vodostaju, protocima i količini suspendiranog materijala mogu biti uzrokovani gradnjom tri hidroelektrane između slovensko-hrvatske granice i ušća Mure u Dravu, no ne smije se isključiti utjecaj klimatskih promjena/varijabilnosti na te procese. Povezuju svoje zaključke sa zabilježenim naglim promjenama klimatskih elemenata utvrđenim od strane brojnih znanstvenika od sredine 1980-godina nadalje, uzrokovanim ili prirodnom varijabilnošću ili utjecajem efekta staklenika.

Članak:

Bonacci, O., Oskoruš, D., 2010: The changes in the lower Drava River water level, discharge and suspended sediment regime, Environmental Earth Sciences 59, 1661–1670, DOI 10.1007/s12665-009-0148-8.