Hidrološka analiza rijeke Vuke

- autori: Tatjana Mijušković - Svetinović, Marija Šperac, Matej Jelenić

- rad u zborniku: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, 2019, 183 – 189

Rijeka Vuka predstavlja najveći slavonski vodotok i jedna je od većih pritoka Dunava. Najviši vodostaj i protok bilježi tijekom razdoblja proljetnih kiša i otapanja snijega (proljetne poplave tijekom ožujka i travnja)= pluvionivalni režim. Poplave moguće i tijekom siječnja i veljače (blage zime). Male vode prisutne od prosinca do svibnja. Analizirani su srednji dnevni vodostaji i protoci na rijeci Vuki na 3 vodomjerne stanice: Beketinci, Bračevci i Tordinci. Analiza je provedena za razdoblje od 2000. do 2017. godine. Nizovi mjerenja nisu kontinuirani jer za mjernu stanicu Tordinci podaci se bilježe od 2008., a na mjernoj stanici Bračevci podaci se bilježe do 2014. godine.

Metode

U analizi su korišteni podaci za 3 mjerne stanice (Bračevci, Beketinci, Tordinci) dobiveni od Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Podaci nisu kontinuirani zbog različitog trajanja mjerenja na određenim mjernim stanicama. U excelu su obrađeni podaci o srednjim dnevnim vodostajima (prikazani nivogramima) te srednjim dnevnim protocima (prikazani hidrogramima) te je iz njih izvedena linija trenda. Zatim su obrađeni podaci o minimalnim, srednjim i maksimalnim godišnjim vodostajima (izvedeni iz srednjih dnevnih vodostaja) te podaci o minimalnim, srednjim i maksimalnim godišnjim protocima (izvedeni iz srednjih dnevnih protoka) te je iz njih izvedena linija trenda.

Rezultati

- Minimalni, srednji i maksimalni vodostaji na svim mjernim stanicama imaju trend opadanja što je prisutno i kod drugih vodotoka u Hrvatskoj.

- Minimalni godišnji vodostaji te minimalni i središnji godišnji protoci te srednji dnevni protoci na mjernoj stanici Beketinci pokazuju blagi trend porasta.