Kratke upute za vježbe iz Hidrologije

(Dio II: Od vježbe 6 do 11)

Vježba 6: Koeficijent asimetrije

- Preko kvadratića milimetarske mreže izračunati površinu lijeve i desne strane porječja (mjerilo je 1 : 1 000 000) i izračunati koeficijent asimetrije. Napisati na kartu Naslov, ime i prezime, smjer, kao i u svakoj vježbi! Ka=Fveća/Fmanja ili formula iz knjige Hidrogeografija (Riđanović)

Vježba 7: Klasifikacija riječne mreže prema

- Proizvoljno nacrtati riječnu mrežu i klasificirati/grupirati tekućice prema Strahlerovoj metodi

- Zadnja tekućica mora biti minimalno 4. reda prema Strahleru.

- Označiti h1 i h2.

- Nacrtati rukom na A4 papiru.

Vježba 8: Krivulja specifičnog otjecanja

- Na stranici DHMZ-a odabrati barem 5 postaja na rijeci Kupi (paziti da svaka ima podatke o površini porječja (F) i o protoku)

- Za svaku od njih izračunati specifično otjecanje! Kako? izračunati podatke o srednjem protoku odabrane godine i podijeliti s površinom porječja stanice (Površina piše u tablici s podacima postaje. Neke stanice nemaju podatak o površini, te stanice nemojte uzimati).

- Bitno je da su postaje poredane od najuzvodnije prema najnizvodnijoj.

- Izraditi krivulju u excelu, ali koristeći točkasti grafikon (scatter with smooth lines, 3. izbor u izborniku točkastih/scatter dijagrama)

- Na okomitu os idu vrijednosti specifičnog otjecanja i mjerna jedinica (q), a na horizontalnu os površina porječja (F) i mjerna jedinica.

- može u MS Excelu ili na milimetarskom papiru, ali treba paziti na preciznost (razmak na horizontalnoj osi vrijednosti površina porječja na postajama mora biti sukladan vrijednosti površine)!

Vježba 9: SMJER GP/PG i ZOK ne rade!

Vježba 10: Režimi tekućica

Naslov- Vježba 10: Protočni režim rijeke X na stanici Y u razdoblju od XXXX. Do YYYY. (Vaša tekućica i razdoblje)

Kako?

Odrediti modulni koeficijent za svaki mjesec i na linijski graf (u excelu) staviti krivulju koeficijenta

Mk (modulni koeficijent) se određuje za svaki mjesec. Dijeli se prosjek mjeseca sa prosjekom cijelog razdoblja! Dobivene podatke potrebno je prikazati linijski u excelu.

Na okomitu os ide mk, a na horizontalnu mjeseci.

Napisati izvor podataka ispod grafa!

+ u nekoliko rečenica opis režima te odrediti tip režima prema Čanjevcu (Članak iz 2013. o protočnim režimima)

Vježba 11: Krivulja trajanja protoka (FDC)

- Zadan je niz dnevnih protoka za rijeku Cetinu na stanici Čikotina Lađa u razdoblju od 1947. do 1955.

- Potrebno ih je poredati u stupac FDC od najvećeg do najmanjeg

- Potom u stupcu RANG odrediti rangove za svaku vrijednost

- U stupcu PERCENTILI izračunati percentil za svaku vrijednost, prema formuli: (RANG / N) x 100 (N – broj članova niza = 3287)

- Pronaći u stupcu PERCENTILI vrijednost (najbliže) 95  i pogledati koja vrijednost protoka odgovara Q95. – upisati u tablicu.

- U stupcu DANI izračunati broj dana za svaku vrijednost, prema formuli: (RANG / N) x 365  (N – broj članova niza = 3287)

- Pronaći u stupcu DANI vrijednost (najbliže) 300 i i pogledati koja vrijednost protoka odgovara Q300. – upisati u tablicu.

- Prikazati FDC stupac kao linijski grafikon (scatter dijagram, 3. opcija)

- Vježbu predajete u obliku grafa i tablice koja mora sadržavati Q serdnji, Qmax, Qmin, Q95 i Q300.

- Naslov - Vježba 11: Krivulja trajanja protoka rijeke Cetine na stanici Čikotina lađa u razdoblju od 1947. do 1955.