DALJINSKA ISTRAŽIVANJA · Geografski odsjek PMF-a Upute za zadatak: Detekcija promjena pomoću spektralnih indeksa

Upute su grafički oblikovane uz pomoć umjetne inteligencije.

Upute vrijede za sve teme. Za svaku od dviju odabranih tema postupak ponovite: dvije snimke → indeks za oba datuma → razlika → prag → površina → karta. Rok: petak 13. 11. 2026.

1 PREUZIMANJE SNIMKI (COPERNICUS BROWSER)

- Otvorite browser.dataspace.copernicus.eu i prijavite se (registracija je besplatna).

- Pomaknite i zumirajte kartu tako da prikaz pokriva samo vaše područje (desetak km preko). Preuzimanje obuhvaća trenutačni prikaz karte (ili nacrtano područje, ako ga odaberete u izborniku za preuzimanje).

- U kartici Search odaberite Sentinel-2 → L2A, zadajte raspon datuma iz tablice zadatka i Max. cloud coverage 10 %. Kliknite Search.

- Iz popisa odaberite snimku na kojoj nad vašim područjem nema oblaka (provjerite pregledom u pravim bojama, *True color*).

- Kliknite ikonu Download image → kartica Analytical: Image format TIFF (32-bit float), Image resolution Custom: 10 m (za NBR može 20 m), Coordinate system UTM 33N (EPSG:32633).

- Pod Layers → Raw označite samo kanale potrebne za vaš indeks (tablica u odjeljku 4) i kliknite Download.

- Raspakirajte ZIP u mapu, npr. Zadatak\Tema1\prije. Ponovite korake 3–7 za drugi datum (mapa poslije).

Važno: obje snimke istog područja preuzmite s istom rezolucijom i istim prikazom karte (ne pomičite kartu između preuzimanja). U formatu 32-bit float vrijednosti su refleksija od 0 do 1.

2 PRIPREMA U ARCGIS PRO

- Pokrenite ArcGIS Pro i napravite novi projekt Map, npr. Indeksi_Prezime.

- Map → Add Data i dodajte TIFF datoteke kanala za oba datuma.

- Preimenujte slojeve u panelu *Contents* tako da se vidi kanal i datum, npr. B08_2021, B04_2021, B08_2022, B04_2022.

3 ISTA PROSTORNA REZOLUCIJA (SAMO AKO JE POTREBNO)

Kanali B02, B03, B04 i B08 imaju piksel od 10 m, a B8A, B11 i B12 od 20 m. Ako indeks kombinira kanale različite rezolucije (MNDWI, NDBI, tema 5), svi kanali moraju imati istu rezoluciju, npr. 10 m. Za NDVI (B08, B04) i NBR (B8A, B12) to nije potrebno.

- Najjednostavnije: pri preuzimanju u Copernicus Browseru za sve kanale odaberite istu rezoluciju (Custom: 10 m). Browser sam preračuna kanale od 20 m na 10 m.

- Ako ste već preuzeli B11 u 20 m: u ArcGIS Pro otvorite alat Resample (Data Management → Raster → Raster Processing).

- Input Raster: B11 · Output Cell Size: 10 · Resampling Technique: Bilinear.

- U kartici Environments postavite Snap Raster na neki kanal od 10 m (npr. B03), da se pikseli novog rastera točno poklapaju s ostalim kanalima.

- U formuli indeksa koristite novi raster (npr. B11_10m).

Preračunavanje na 10 m ne dodaje nove detalje: kanal B11 i dalje „vidi” površinu od 20 m. Svrha je samo da se pikseli svih kanala poklapaju.

4 INDEKS, RAZLIKA I PRAG

- Otvorite Analysis → Tools i alat Raster Calculator (Spatial Analyst).

- Upišite formulu indeksa za prvi datum, npr. za NDVI: ("B08_2021" - "B04_2021") / ("B08_2021" + "B04_2021"). Spremite kao NDVI_2021. Ponovite za drugi datum.

- Ponovno u Raster Calculatoru izračunajte razliku, npr. "NDVI_2022" - "NDVI_2021" (za požar: "NBR_prije" - "NBR_poslije").

- Primijenite prag, npr. Con("dNDVI" < -0.1, 1, 0). Rezultat je raster s vrijednošću 1 tamo gdje je došlo do promjene.

| Tema | Indeks (Raster Calculator) | Razlika i prag | Kanali / rezolucija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Požar kod Splita | NBR = (B8A − B12) / (B8A + B12) | dNBR = NBR prije − NBR poslije; opožareno ako dNBR > 0,1 (razredi po USGS tablici) | B8A, B12 · 20 m |
| 2. Poplava kod Karlovca | MNDWI = (B03 − B11) / (B03 + B11) | voda ako MNDWI > 0; poplavljeno = voda za vrijeme, a ne prije | B03, B11 · 10 m (B11 svesti na 10 m) |
| 3. Suša 2022. | NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04) | ΔNDVI = 2022 − 2021; pad vegetacije ako ΔNDVI < −0,1 | B08, B04 · 10 m |
| 4. Širenje naselja | NDBI = (B11 − B08) / (B11 + B08) i NDVI | novo izgrađeno ako ΔNDBI > 0,1 i ΔNDVI < −0,1 | B11, B08, B04 · 10 m (B11 svesti na 10 m) |
| 5. Obala (žalo ili ušće) | MNDWI i NDVI | voda ako MNDWI > 0; usporedite vodenu površinu i vegetaciju za oba datuma | B03, B11, B08, B04 · 10 m (B11 svesti na 10 m) |

Pragovi u tablici su orijentacijski. Smijete ih prilagoditi, ali u izvješću napišite koji ste prag koristili i zašto.

5 POVRŠINA PROMJENE

- Desni klik na raster s pragom (0 i 1) → Attribute Table. Stupac Count daje broj piksela s vrijednošću 1.

- Površina = broj piksela × površina piksela: 10 m piksel = 0,0001 km², 20 m piksel = 0,0004 km².

- Primjer: 12 500 piksela od 20 m = 12 500 × 0,0004 = 5 km².

6 IZRADA KARTE

- Za kartu razlike odaberite Symbology → Stretch s dvobojnom paletom (npr. crveno – bijelo – zeleno) ili Classify s razredima (za dNBR po USGS razredima).

- Raster s pragom možete prikazati preko snimke u pravim bojama, a vrijednost 0 postaviti kao prozirnu.

- Insert → New Layout → A4 i Map Frame. Dodajte Legend, Scale Bar, North Arrow i tekst.

- U naslov upišite temu, datume i svoje inicijale, a u izvor: Contains modified Copernicus Sentinel data 2025 (s godinom snimki).

- Share → Export Layout → PDF. Karte priložite uz obrazac izvješća.