Analiza hidroloških promjena duž toka rijeke Zrmanje

Odabrani članak za analizu se naziva „Analiza hidroloških promena duž toka reke Zrmanje“, gdje su autori Ognjen Bonacci i Tanja Roje-Bonacci (2015) pokušali prikazati hidrološke promjene rijeke Zrmanje od 1948. do 2013. godine. Prvotno, uzeti su klimatski pokazatelji izmjereni na meteorološkoj stanici Gračac, koja nadmorskom visinom od 560 metara odgovara srednjoj nadmorskoj visini hidrološko-hidrogeološko topografskog slijeva rijeke Zrmanje, stoga služi kao reprezentativan pokazatelj klimatskih uvjeta na tom području. Također su uzeti podatci iz meteorološke stanice Knin. Analizom podataka o prosječnoj godišnjoj temperaturi te godišnjoj količini padalina na MS Gračac u periodu od 1960. do 2013. se uspostavlja trend povišenja prosječne godišnje temperature te smanjenje godišnje količine padalina. Naposlijetku su se analizirali podatci o protoku izmjereni na odabranim hidrološkim stanicama rijeke Zrmanje, gdje se u većini stanica javlja značajna promjena (tj. smanjenje) srednjeg godišnjeg protoka nakon 1985. godine. Razlog tomu se treba pronaći u izgradnji RHE Velebit koja predstavlja značajan zahvat koji je iznimno promijenio hidrologiju rijeke Zrmanje. Međutim, od 1983. godine se značajno pojavljuju ranije definirani klimatološki trendovi, gdje ti trendovi također predstavljaju vjerojatan razlog za smanjenje srednjih godišnjih protoka. Jedina hidrološka stanica koja odstupa od navedenog je stanica Jankovića buk, koja se nalazi nizvodno od RHE Velebit, gdje je također utvrđeno smanjenje vrijednosti srednjih godišnjih protoka, no s manjim intenzitetom, što definira utjecaj definiranih klimatoloških trendova na hidrologiju Zrmanje. Međutim, i tu se očituje utjecaj RHE Velebit, gdje se voda pokušava zadržavati unutar akumulacije Razovac što više moguće. Unutar članka se također analiziraju i ostali karakteristični godišnji protoci. Minimalni godišnji protok se u većini hidroloških stanica nije mijenjao, osim na stanici Jankovića buk gdje se smanjio, uvjetovano radom RHE Velebit. Kod srednjih maksimalnih godišnjih protoka se javljaju uobičajene promjene. Također, korelirani su podatci o godišnjoj količini padalina i srednjim godišnjim protocima, s iznimno velikim vrijednostima Pearsonovog koeficijenta. Glavni zaključak iz ovog rada je taj da se, zbog utjecaja rada RHE Velebit i definiranih klimatskih trendova, javlja smanjenje srednjih godišnjih protoka na velikoj većini hidroloških stanica. Međutim, ne javljaju se značajne promjene u srednjim minimalnim te srednjim maksimalnim vrijednostima protoka. Iako je definiran antropogeni utjecaj i utjecaj klimatskih promjena, nemoguće je intenzitet tih utjecaja razdvojiti i odraditi detaljnije analize hidroloških promjena rijeke Zrmanje.

LITERATURA:

Bonacci, O., Roje-Bonacci, T., 2015: Analiza hidroloških promena duž toka reke Zrmanje, Vodoprivreda 47, 177-186.